桐城师范高等专科学校学教学楼二层东西会议室及二层三间办公室，阶梯教室及阶梯会议室装修说明

- 装修区域：总装修面积为1177.8平米，分为以下部分：1教学楼二层东西会议室，2教学楼二层三间办公室，3教学楼二层公共过道吊顶，4阶梯西教室含大厅形象墙，5阶梯东教室（会议室）含大厅形象墙。

- 装修要求：

1，教学楼二层东西会议室（114.2m2）原灯具设备拆除，做好地面保护，轻钢龙骨标准标准布置，上600*600矿棉板（矿棉板甲方提供）按图布置强电及灯具，

2，教学楼二层办公室（3间107.2m2））原灯貝设备拆除，轻钢龙骨标准标准布置，上600*600矿棉板（矿棉板甲方提供）按图布置强电及灯具，教学楼公共过道吊顶（378.5m2）原灯貝设备拆除，重新布置22台矿棉板配套600*600灯，轻钢龙骨标准标准布置，上600*600矿棉板（矿棉板甲方提供）

3，教学楼西阶梯教室（289平方）原灯具设备拆除，做好地面保护，轻钢龙骨标准标准布置，窗帘盒木工板基础石膏板面层刮大白刷墙面漆，上600*600矿棉板（矿棉板甲方提供）按图布置强电及灯具，

4，教学楼东阶梯教室（289平方）原灯具设备拆除，做好地面保护，天花轻钢龙骨石膏板造型吊顶，国标轻钢龙骨主龙骨间距800mm，副龙骨间距400mm，基础9mm多层阻燃板铺装，面层9.5mm石膏板，基础石膏板接缝刮抗开裂砂浆基础贴网格袋面层贴纤维接缝纸带处理，刮两遍大白刷两遍墙面漆，天花造型按图施工，窗帘盒木工板基础石膏板面层刮大白刷墙面漆，按图布置强电及灯具，主席台木工板骨架面层15mm多层板铺装，面层满铺地毯周边金属条收口。

5，阶梯教室外墙面形象墙制作，木工板基础，面层水硅钙板，面层水包水工艺真石漆制作，亚克力标语字（字待定）