| 口语实训室设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 学生实训桌 | - 尺寸：≥160*60*75cm 钢木结构； 2、主体采用25mm加厚三聚氰胺贴面环保实木颗粒板材，具防火、耐磨、防污、硬度高，表 面亚光持久特质； - 3、原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，桌架采用出品20*50方管，弯管蝴蝶腿，壁厚1.0mm，经经典酸洗磷化、喷塑处理，桌架磨砂性能强； - 4、钢架强度高、刚性 好、不变型、比重合理，所有五金配件达到国际握钉力测试标准。 | 套 | 20 |  |  |
| 2 | 实训凳 | 尺寸：≥25*33*45cm,25*25方管，托盘方凳 | 个 | 40 |  |  |
| 3 | 多媒体投影机 | 1.投影技术：3LCD 2.中心亮度：≥4000流明 3.液晶显板尺寸：0.59英寸×3 4.标准分辨率：1280*800 5.灯泡：≤240W 6.标准模式下灯泡寿命≥10000小时（节能模式2下灯泡寿命≥20000小时） 7.对比度：≥16000：1 8.输入：HDMI输入端口×2；D-SUB15针输入×1；复合视频输入×1；(左/右) RCA 音频×1；3.5mm音频输入×1； 9.输出： D-SUB15针输出接口x1，3.5mm音频输出X 1； 10.控制：RJ-45网络接口x1，RS232控制串口x1； USB-A接口(5V/1.5A)x1，USB-B接口x1； 11.内置扬声器：≥16W； 12.功耗（标准）： ≤293W，最低待机功耗： ≤0.5W； 13.重量：≤3.1KG； 14.垂直和水平梯形校正，支持几何校正功能（提供中文版软件）及四点校正； 15.支持接通电源投影机自动开机功能； 16.支持U盘直读功能，兼容图片和Word文档、PPT、Excel支持多种节能模式，遥控器可快速更改； 17.支持色温调整功能，低中高三档可选； 18.支持光圈功能，带物理光栅挡光，黑色画面降低灯泡光输出； 19.支持配色板模式，红绿蓝青四种选择； 20.支持投影机0秒快速关机冷却； 21.支持信号源自动搜索无需切换； 22.支持过滤网堵塞警告提示； 23.支持设置安全密码防盗功能； 24.具备CO2减排提示功能； 25..支持RS232控制和网络控制； 26.支持HTTP网页控制，且操作界面为中文； 27.支持虚拟遥控器软件控制； 28.支持网络管理软件，可集中大规模管理投影机，设置任务，故障报警，查询信息等，提供中文版免费软件； 29.支持无线投屏功能，兼容网线和无线网卡连接均可使用4位pin码投屏； 30.支持快思聪和PJLink中； 31、配置120寸电动幕布。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 音箱 | 1、额定/峰值功率:120W/480W ,额定阻抗：8Ω； 2、特性灵敏度：91±3dB/W/m； 3、输出声压级：112±3dB(Continues),118±3dB(Peak)； 4、额定频率范围: 50～20000Hz； 5、覆盖角度HxV：90º×60º； 6、扬声器单元：LF:1*10英寸,HF:1* 1.英寸； 7、箱体材料：12mm中密度纤维板,箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨； 8、输入接口：压缩接线柱 ； 9、吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位； 10、支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座； 11、箱体参考尺寸(mm)： 545(H) ×342(W)×295(D)。 | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 功放 | 1、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入； 2、三组线路输入，一路定压广播信号输入，带有定压广播信号优先播放功能； 3、一组线路输出，A+B组功率输出，一组录音输出，录音输出音量大小可调； 4、话筒、线路音量可独立调节，话筒高低音2段均衡，具有环保麦克风插口带+48V幻像电源； 5、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制； 6、保护功能：过流、过载、超温、DC保护 7、额定功率：≥2×165W/8Ω，≥2×220W/4Ω； 8、频率响应：20Hz～20KHz±1dB ； 9、总谐波失真：≤0.5%(1KHz)； 10、信噪比：≥82dB ； 11、耐压测试：在高压3kV（10mA)下冲击60s无损坏。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 话筒 | 1、双咪芯阵列拾音技术，全金属结构外壳及管体，专利级抗RF辐射电路，彻底解决会议中手机信号干扰； 2、无冲击声静音自锁开关，双软管鹅颈式话筒咪杆，拾音头灵活调到任意方向； 3、螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠，无机械噪音； 4、换能方式: 电容式，咪芯规格：Φ9.7㎜； 5、指向性: 心型； 6、频率响应: 40Hz～16KHz； 7、灵敏度: -29dB±3dB； 8、输出阻抗:≤100Ω； 9、电源: 幻像48V平衡电源。 | 只 | 3 |  |  |
| 7 | 实训室智慧管理系统 | 智能管理机： （1）基本参数：产品厚度≤35mm，具备关闭屏幕显示的节能模式，集刷卡权限识别，电容指纹权限识别，中文语音提醒，中文信息实时显示，门禁控制，授权控制于一体； - （2）看门狗：内外置双看门狗，保证系统不死机不反锁用户； - （3）开锁方式：具备身份证，IC卡，CPU卡.MifareOne类型的智能卡、指纹、二维码开锁功能、微信开锁功能； - （4）灵敏度及兼容性设置：智慧管理终端可设置刷身份证灵敏度等级，至少包含五级设置；兼容控制至少包含阴极锁和电磁锁两种门锁； （5）加密认证：管理卡（总卡，楼栋卡，楼层卡）具备卡片加密认证，防止管理卡被复制； - （6）指纹模块类型：电容防假指纹模块，须具有服务器对比功能，达到不限制指纹容量要求； - （7）二维码显示：屏幕二维码为系统自动智能动态生成； - （8）微信开锁：须具有手机微信授权开锁功能； - （9）终端管理：管理老师可通过指纹、管理卡二选一进入终端管理界面，管理主界面包含开教室门、开关设备电源、应急模式（门锁常开）、夜间模式（关闭屏幕电源）、维护模式（关闭刷卡及指纹认证）、禁用模式（停止预约及申请使用）等按钮功能选项，各种模式均可通过管理指纹、管理卡二选一唤醒和结束； - （10）夜间节能模式：终端在工作状态下关闭屏幕电源，处于低功耗工作状态，同时门锁上锁关闭，使用管理卡或指纹可激活开启屏幕电源； 教室管理磁力锁： - （1）防护性能：内置反向突破保护功能； - （2）承受拉力：≥230KG； - （3）工作模式：通电上锁，断电开锁； - （4）产品重量：1.80KG； - （5）材质：铝合金外壳； - （6）接线形式：5线制，带状态反馈； 教室室内管理机： - （1）工作电压：≥220VAC； - （2）外形尺寸≥：86*86*12（mm）； - （3）功耗：<3W； - （4）电控组数：≥4组； - （5）输出功率：总的输出功率≥1000W，一般可直接控制灯光、风扇供电，其他大功率电器需要中间接触器； - （6）具备电源开闭控制功能选项，具备开启房门功能选项，具备一键报修功能选项，具备紧急报警功能选项； - （7）有线控电：具备有线控电功能； - （8）无线控电：可无线控制电控消防联动控器控制房间其它设备电源； 软件功能： - （1）管理智能化秩序化。 - ①实训室日常管理可达到无人值守，系统自动智能化运行，大大减少管理人力，同时，师生通过系统可实现自助使用教室； - ②学生使用实训室必须有权使用，才能授权进入实训室，系统才会让实训室或设备在使用时间段内通电；③通过系统上课刷卡，详细记录上下课操作，可实现考勤功能； - 安全节能。 - ①通过集中供电，改变布线模式，避免师生经常去插拔插座，更加安全； - ②设备只有在使用时段才通电，空闲断电，一定程度上节约用电； - ③智能控电：系统通过实训室智能电控设备，可联动控制设备电源，有人合法登记实训时，电源接通，无人登记使用或使用时间到点电源自动断开，达到节能效果。（中标后需到学校进行软件功能演示，演示合格后签订合同，逾期或未进行演示的则视为虚假应标，取消中标资格） | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 教室吊顶和18盏灯光 | - 三防板吊顶：轻钢龙骨主件、沿顶龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨均匀安装； - 板材厚度不低于0.7mm，底部内衬锡箔膜一层，配套LED平板灯。 | 平方 | 95 |  |  |
| 9 | 辅材以及安装调试 | - 含线板、电源线、网线、水晶头、开关面板、人工费，线管线槽胶水等相关辅材； - 综合布线以及系统调试等相关项费用等。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |