采购需求

- 具体维修及更换项目见技术参数要求及明细报价表。

- 清单所提供的维修点数量为6月8日检查结果，实际维修项目包括但不限于清单中的项目，旨在保障我校消防设施正常运转，请各意向单位自行安排时间来校实地考察。

- 供应商所使用的配件必须是合格产品，且符合相关法律法规要求，并提供1年以上的质保服务。

- 所有项目保证在8月25日学生开学前完成施工，请供应商合理安排工期。校方将聘请第三方部门验收，聘请第三方的费用由中标人承担，若验收不合格，采购人拒绝付款，投标人应综合考虑报价。

- 附

- 微型消防站配置表

| - 名称 | - 规格 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 置物架 | - 1、器材放置架高2米以上，宽2.2米以上，架深40厘米以上，共4层，红色，带锁。1.0mm冷轧钢结构，外喷环氧树脂。 - 2、外观精美耐用，4开门，带有长视窗设计，便于辨认柜内所存放的装备。 3、层板上下可调节，满足不同尺寸的物件存放。 4、右边带有挂消防斧的挂钩，用于挂消防应急斧。 - 5、含亚克力门牌及制度牌制作。 | - 1个 |
| - 消防头盔 | - 1、外翻半盔式头盔，每顶头盔标配全封闭护目镜，镜片与镜框固定紧密，镜片与镜框不能轻易脱离，镜片抗冲击、不易碎。并粘贴有360°可视阻燃反光标志带，宽度不应小于30mm。配备与头盔匹配的全不锈钢佩戴式防爆照明灯卡子。经国家消防装备质检合格。 - 2、颜色：红色 - 3、提供3C认证证书的扫描件或影印件 | - 4套 |
| - 消防员 - 灭火防火服 | - 1、材质：阻燃、防水透气层、隔热层、舒适层织物复合材料。 - 2、颜色：藏蓝色。 - 3、提供3C认证证书的扫描件或影印件 | - 4套 |
| - 消防手套 | - 用于手部及腕部防护，由外层、防水层、隔热层、衬里组成。具备阻燃、透气、隔热、防静电、舒适等性能。外层采用芳纶材料，并与皮革相配合，增加耐磨性。 | - 4副 |
| 消防员 - 灭火防护靴 | 1、用于小腿部和足部防护，优质抗老化橡胶成型，多层结构，靴头带钢头防砸，靴底有钢中底防刺穿。 2、规格：38－45码（根据用户需求配备） | - 4双 |
| - 消防大斧 | 须有国家认可的CCCF标志，须通过型式检验，是经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。 | - 1把 |
| - 消防腰斧 | 须有国家认可的CCCF标志，须通过型式检验，是经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。 | - 2把 |
| - 强光照明灯 | - 充电时间≤8h。电源类型：高性能锂电池组。强光、工作光两档切换，频闪光长按切换，有效射程：500米。 - 提供冷白、暖白两种光源配置，产品须符合GB 30734-2014消防员照明灯具标准，经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。 | - 4个 |
| - 过滤式防毒面具 | 消防过滤式自救呼吸器主要防护对象为氰氢酸、硫化氢、一氧化碳、煤气、毒烟、毒雾等，符合公安部标准GB21976.7－2012规定，具有国家消防装备监督检测中心的检测报告 | - 4套 |
| - 手提式干粉灭火器 | 1、规格：5公斤装 2、经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。 | - 10支 |
| - 消防安全腰带 | 1、带长连续可调，用聚酰胺纤维或聚酯纤维制成，强度高耐冲击、阻燃性能好、重量轻、耐磨、耐腐蚀、不霉不蛀等特点。 2、提供3C认证证书的扫描件或影印件。 | - 4条 |
| - 水枪 | 产品须有国家认可的CCCF标志，须通过型式检验，经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。 | - 2把 |
| - 水带 | - 水带每盘长度≥20米，直径：63.5-65.5mm标准工作压力 - 产品（含快速接口）须有国家认可的CCCF标志，须通过型式检验，经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。 | - 5捆 |
| - 消防扳手 | 符合消防标准。适用于市政消火栓开启使用。经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。 | - 2把 |
| - 灭火毯 | 须通过型式检验，经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。 | - 4盒 |
| 喊话器 | 经国家相关部门检测通过的合格产品。 | - 1个 |
| 救援绳 | 1、材料：内芯∮4.2mm耐火船用钢丝绳，外包双层编织麻线。 2、长度：每捆50米。 | - 2捆 |
| 安全扣 | 须通过型式检验，经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。 | - 4个 |