采购需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议椅子 | 规格：约500*560*950mm - 1、饰面：优质西皮饰面，符合GB/T16799-2018；GB20400-2006；GB/T19942-2019标准，感官要求合格，摩擦色牢度：干擦500次（4-5级），碱性汗液4级（80次），湿擦250次（4级），涂层粘着牢度≥3.6N/10mm，耐折牢度合格，耐磨性（cs-10,500g，500r）合格，撕裂力≥77N，气味≤2级，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出，可萃取重金属未检出，禁用偶氮染料未检出； - 2、坐板：环保实木多层板，符合GB/T9846-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013；GB18584-2001标准，含水率≤9%，胶合强度≥1.05MPa，浸渍剥离检测合格，静曲强度顺纹≥24MPa横纹≥22MPa，弹性模量顺纹≥5170MPa,横纹≥4340Mpa，）挥发性有机化合物72h，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L，密度≥0.78g/cm³； - 3、海绵：优质阻燃海绵，符合GB/T10802-2006；GB17927.1-2011；QB/T1952.1-2012；QB/T2280-2016标准，气味、裂缝、气孔、色泽、污染等检验项目合格，75%压缩永久变形≤3.6%；65%/25%压陷比≥3；25%压陷硬度≥125N；伸长率≥150%；拉伸强度≥150Kpa；回弹率≥50%；撕裂强度≥5.5N/cm；干热老化后拉伸强度变化率≤10%；湿热老化后拉伸强度≥130Kpa；干热老化后拉伸强度≥135Kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤14%；甲醛释放量未检出，TVOC未检出，表观密度≥60kg/m³，具有抗引燃特性-阴燃的香烟检验达到：未发现续燃和阴燃现象； - 4、弓形架：符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GB/T10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 ★5、甲醛释放量符合国家E1级标准。 | 60 |  |  |
| 2 | 长条桌子2400*600 *750 | - 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； - 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L。 - 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 - 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 - 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 ★6、甲醛释放量符合国家E1级标准。 | 18 |  |  |
| 3 | 长条桌600*600 *750 | - 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； - 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L。 - 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 - 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 - 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注：对加★的产品，需提供国家认可的第三方有权机构出具的检测报告。 |  |  |  |  |  |