- 服务需求技术参数

- 膜结构充电桩停车棚尺寸：

| - 序号 | - 名称 | - 长度 | - 宽度 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 工字钢膜结构充电桩棚 | - 15 | - 5 | - 平方 | - 75 | - / |
| - 2 | - 工字钢膜结构充电桩棚 | - 10 | - 5 | - 平方 | - 50 | - / |
| - 3 | - 工字钢膜结构充电桩棚 | - 10 | - 5 | - 平方 | - 50 | - / |
| - 4 | - 工字钢膜结构充电桩棚 | - 15 | - 2.5 | - 平方 | - 37.5 | - / |
| - 5 | - 基础基角 | - / | - / | - 个 | - 14 | - 螺杆长度9O公分，22螺栓，基础板4300*450*12mm |

二、结构材料：

型钢构件材质化学成份和力学性能应符合《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591-94的规定。所有钢管采用国标焊接管，所以钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2；钢材的屈服点不超过其标准值的10%，且伸长率应大于20%，且应有良好的屈服台阶和良好的可焊性。钢材均要求具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、碳含量的合格保证及冷弯试验的合格保证。

- 涂装施工工艺要求：

- 涂装前应对构件进行边缘加工、去除毛刺、焊渣、焊接飞溅物及污垢等，并按要求对构件表面进行除锈处理。

- 涂刷环氧云铁底漆两遍，聚氨酯中间漆底漆各两遍。施工时应按照从上到下的施工顺序，最后一遍漆面涂装应按顺光方向涂装，涂装时应精心操作，到达涂层刷一致，无漏涂、起泡、变色、失光等缺陷。

四、膜结构停车棚需满足的功能和特点：

（1）整体美观大气；

（2）透光性能好（透光率20%），在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化。整体结构牢固抗震防风系数高，耐腐蚀，阻燃性高，不易生锈；

（3）能够与充电桩设施设备相匹配；

五、售后承诺：膜结构停车棚抗风力7级台风，不变形，本项目质保期为10年，以竣工验收时间为始，前8年免费质保，后2年有偿质保，质保所需耗材金额不得超过项目合同价款的10%。