礼仪实训室设备清单

|  | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室吊顶和18盏LED灯 | - 三防板吊顶：轻钢龙骨主件、沿顶龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨均匀安装。 - 板材厚度不低于0.7mm，底部内衬锡箔膜一层 - 配套LED平板灯 | 平方 | 95 |  |  |
| 2 | 组合音响 | 功放（1台）： 1、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入 2、三组线路输入，一路定压广播信号输入，带有定压广播信号优先播放功能 3、一组线路输出，A+B组功率输出，一组录音输出，录音输出音量大小可调 4、话筒、线路音量可独立调节，话筒高低音2段均衡，具有环保麦克风插口带+48V幻像电源 5、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制 6、保护功能：过流、过载、超温、DC保护 7、额定功率：≥2×165W/8Ω，≥2×220W/4Ω 8、频率响应：20Hz～20KHz±1dB 9、总谐波失真：≤0.5%(1KHz) 10、信噪比：≥82dB 11、耐压测试：在高压3kV（10mA)下冲击60s无损坏 音响（4个）： 1、额定/峰值功率:80W/320W ,额定阻抗：8Ω 2、特性灵敏度：90±3dB/W/m 3、输出声压级：109±3dB(Continues),115±3dB(Peak) 4、额定频率范围: 55～20000Hz 5、覆盖角度HxV：90º×60º 6、扬声器单元：LF:1*8英寸,HF:1* 1.英寸 7、箱体材料：12mm中密度纤维板,箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨 8、输入接口：压缩接线柱 9、吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位 10、支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座 11、箱体参考尺寸(mm)：490(H)×310(W)×265(D) | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 扶杆把手 | 1、材质：水曲柳木质； 2、规格：5米长（直径5mm，嵌22mm锰钢）。 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 多媒体投影机 | 1.投影技术：3LCD 2.中心亮度：≥4000流明 3.液晶显板尺寸：0.59英寸×3 4.标准分辨率：1280*800 5.灯泡：≤240W 6.标准模式下灯泡寿命≥10000小时 （节能模式2下灯泡寿命≥20000小时） 7.对比度：≥16000：1 8.输入：HDMI输入端口×2；D-SUB15针输入×1；复合视频输入×1；(左/右) RCA 音频×1；3.5mm音频输入×1； 9.输出： D-SUB15针输出接口x1，3.5mm音频输出X 1； 10.控制：RJ-45网络接口x1，RS232控制串口x1； USB-A接口(5V/1.5A)x1，USB-B接口x1; 11.内置扬声器：≥16W； 12.功耗（标准）： ≤293W，最低待机功耗： ≤0.5W； 13.重量：≤3.1KG； 14.垂直和水平梯形校正，支持几何校正功能及四点校正 15.支持接通电源投影机自动开机功能 16.支持U盘直读功能，兼容图片和Word文档、PPT、Excel支持多种节能模式，遥控器可快速更改 17.支持色温调整功能，低中高三档可选 18.支持光圈功能，带物理光栅挡光，黑色画面降低灯泡光输出 19..支持配色板模式，红绿蓝青四种选择 20.支持投影机0秒快速关机冷却 21.支持信号源自动搜索无需切换 22.支持过滤网堵塞警告提示 23.支持设置安全密码防盗功能 24.具备CO2减排提示功能 25..支持RS232控制和网络控制 26.支持HTTP网页控制，且操作界面为中文 27.支持虚拟遥控器软件控制 28.支持网络管理软件，可集中大规模管理投影机，设置任务，故障报警，查询信息等，提供中文版免费软件 29.支持无线投屏功能，兼容网线和无线网卡连接均可使用4位pin码投屏 30.支持快思聪和PJLink中 31、配置120寸电动幕布。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 镜面墙 | 1、阻燃板打底，四周不锈钢收边，整体安装平整，缝隙均匀整齐，镜面无破损； 2、规格:≥高1830mm*厚5mm | 平方 | 16 |  |  |
| 6 | 瑜伽垫 | - 初学者瑜伽垫，Air柔软回弹设计，对关键有很好的缓冲作用，全面包裹，减少关节硌痛，损伤。 - 防滑设计2.0，高分子IEP材质，加宽升级，3、尺寸≥1830*66*6mm。 | 张 | 50 |  |  |
| 7 | 木地板 | - 成品复合强化地板，厚度不低于1.2cm,地板铺设前底部预先铺垫一层防潮地膜，地板耐磨不低于6000转，整体安装平整，无鼓包等缺陷。 - 2、配套相应PVC高分子踢脚线； | 平方 | 100 |  |  |
| 8 | 四门更衣柜 | 1、规格：≥1850mm高*900mm宽*500mm深； 2、全钢结构，冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，内部层板隔层可调节，内置挂衣杆，配套相应锁具。 | 套 | 10 |  |  |
| 9 | 可叠放座椅 | - ”A“字型可折叠靠背椅，展开最大尺寸约≥47*78cm。 - 凳脚带防滑脚底。 | 张 | 50 |  |  |
| 10 | 更衣凳 | 1、ABS塑料，防滑凳面，凳腿加厚。 2、尺寸：≥1800mm长*450mm宽*400mm高 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 实训室智慧管理系统 | 智能管理机： （1）基本参数：产品厚度≤35mm，具备关闭屏幕显示的节能模式，集刷卡权限识别，电容指纹权限识别，中文语音提醒，中文信息实时显示，门禁控制，授权控制于一体； （2）看门狗：内外置双看门狗，保证系统不死机不反锁用户； （3）开锁方式：具备身份证，IC卡，CPU卡.MifareOne类型的智能卡、指纹、二维码开锁功能、微信开锁； （4）灵敏度及兼容性设置：智慧管理终端可设置刷身份证灵敏度等级，至少包含五级设置；兼容控制至少包含阴极锁和电磁锁两种门锁； （5）加密认证：管理卡（总卡，楼栋卡，楼层卡）具备卡片加密认证，防止管理卡被复制； （6）指纹模块类型：电容防假指纹模块，须具有服务器对比功能，达到不限制指纹容量要求； （7）二维码显示：屏幕二维码为系统自动智能动态生成； （8）微信开锁：须具有手机微信授权开锁功能； （9）终端管理：管理老师可通过指纹、管理卡二选一进入终端管理界面，管理主界面包含开教室门、开关设备电源、应急模式（门锁常开）、夜间模式（关闭屏幕电源）、维护模式（关闭刷卡及指纹认证）、禁用模式（停止预约及申请使用）等按钮功能选项，各种模式均可通过管理指纹、管理卡二选一唤醒和结束； （10）夜间节能模式：终端在工作状态下关闭屏幕电源，处于低功耗工作状态，同时门锁上锁关闭，使用管理卡或指纹可激活开启屏幕电源； 教室管理磁力锁： （1）防护性能：内置反向突破保护功能； （2）承受拉力：≥230KG； （3）工作模式：通电上锁，断电开锁； （4）产品重量：1.80KG； （5）材质：铝合金外壳； （6）接线形式：5线制，带状态反馈； 教室室内管理机： （1）工作电压：≥220VAC； （2）外形尺寸≥：86*86*12（mm）； （3）功耗：<3W； （4）电控组数：≥4组； （5）输出功率：总的输出功率≥1000W，一般可直接控制灯光、风扇供电，其他大功率电器需要中间接触器； （6）具备电源开闭控制功能选项，具备开启房门功能选项，具备一键报修功能选项，具备紧急报警功能选项； （7）有线控电：具备有线控电功能； 软件功能： （1）管理智能化秩序化 ①实训室日常管理可达到无人值守，系统自动智能化运行，大大减少管理人力，同时，师生通过系统可实现自助使用教室； ②学生使用实训室必须有权使用，才能授权进入实训室，系统才会让实训室或设备在使用时间段内通电；③通过系统上课刷卡，详细记录上下课操作，可实现考勤功能； （2）安全节能 ①通过集中供电，改变布线模式，避免师生经常去插拔插座，更加安全； ②设备只有在使用时段才通电，空闲断电，一定程度上节约用电； ③智能控电：系统通过实训室智能电控设备，可联动控制设备电源，有人合法登记实训时，电源接通，无人登记使用或使用时间到点电源自动断开，达到节能效果。 （中标后需到学校进行软件功能演示，演示合格后签订合同，逾期或未进行演示的则视为虚假应标，取消中标资格） | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 空气消毒机 | 1、采用等离子体技术，壁挂式，安装于墙面上； 2、适用体积（m³）：≥90 3、额定功率≥60W； 4、噪音≤46db； 5、具有手动、定时两种工作模式，三档风速可调； 6、空气净化消毒运行过程中不得产生对人身健康有影响的有害物质，臭氧含量须≤0.003mg/m³。 7、等离子体密度分布≥5.2×1019/m-3； 8、等离子体电子能量≥1.25eV； 9、二甲苯降解率≥95.4% 10、白色葡萄球菌杀灭率≥99.99% 11、自然菌消亡率≥97.54% 12、肺炎克雷伯氏菌杀灭率≥99.91% 13、大肠杆菌杀灭率≥99.92% 14、甲型流感病毒H1N1杀灭率≥99.99% 15、甲型流感病毒H3N2杀灭率≥99.99% 16、肠道病毒71型EV71杀灭率≥99.95% 17、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）灭活率＞99.99%； 18、人机共存：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染； | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 综合布线 | 1、礼仪实训室所有信息化的线材和辅材； 2、音响支架及安装； 3、礼仪实训室信息化设备立式机柜； 4、强弱电分开布线，并向学校提供布线图，方便后期维护使用； 5、包含垃圾清运、设备上楼以及信息化设备调试和培训； | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |