项目技术参数

一、锥型旗杆。（无凸接头）

二、材质：进口不锈钢冷轧板。

三、旗杆高度15.8米。

四、上口径≥80mm，下口径≥240mm，壁厚≥3.0mm。

五、配置预埋件螺杆钢筋直径≥24mm，提供顺风定位仪器、挂旗、手摇设备、杆内内置钢丝绳等配件。

六、旗杆需满足的功能和特点：

（1）看不到有接头；

（2）旗绳在管内（不锈钢钢丝绳）；

（3）顺风旋转，旗帜随风飘扬，不缠绕旗杆(球冠半圆球型无刺眼感)；

（4）挂旗灵活方便、快捷；

（5）手动式（要求预留电动装置安装位）。

七、旗台参数要求：石材为中国红大理石，长2.4米，宽1.2米，高度0.6米。踏步宽0.3米，高度0.2米，三层，左右踏步。四周不锈钢围栏，高度0.5米。

八、售后承诺：旗杆抗风力12级台风，不变形（提供相关检测证明材料），保修期 2 年，终身维护。