技术参数

2021年四六级考试将于12月18日在我校举行，本次考试我校四级考场39个，六级考场7个，根据安徽省《关于做好2021年下半年全国大学生四六级考试有关工作事宜的通知》皖招考函【2021】125号文件要求，为做好本次考试管理工作，并未今后保障各类考试顺利进行保障，需要购买考试用手机信号屏蔽仪50个。具体屏蔽仪购买产品信息如下：

| 名称 | 手机信号屏蔽器 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 方便移动携带使用，重量不大于3kg；有效屏蔽距离1～25 米；商品质保周期为1年质保，在此时间范围内可提交维修申请， |
| 功能 | 有效屏蔽 CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、5G、2.4GWIFI等无线通信信号 |
| 规格要求 | 省级卫生部门关于符合GBZ/T189.5-2007的微波辐射检测报告；省级产品质量监督检验研究院符合GB/T4214.1-2000的噪声检验报告 |
| 数量 | 50个 |

具体要求：

产品通过国家级质量监督检验中心（其检验专用章以“国家”开头为有效）出具的质量安全检验报告，（要求发射频率和发射功率与以上相应指标对应,且检测结果为符合）。产品认证报告检测认证时间必须2020年以后（因为5G屏蔽器产品2020年开始确定标准）；

1.绿色环保，电磁场强度远低于国家标准，对人体无任何影响

2.缓启动电路设计，有效避免开机时出现打火现象

- 3.可有效屏蔽全部CDMA（中国电信）、GSM（中国移动、中国联通）、DCS（1800MHz）、 PHS（1900MHz）、3G、4G、5G无线电通讯信号，同时可屏蔽常规Wifi无线网络信号、蓝牙设备。屏蔽器开启后立刻进入工作状态，对设计的通讯信号进行有效屏蔽，阻断通讯设备之间的通讯链路。具有较强的信号屏蔽稳定性，带内干扰信号波动范围≤10db。常规电磁环境下，设备开启后应能屏蔽以设备为中心，半径50m内的各类手机信号、蓝牙设备、常见作弊器及其他可能存在作弊通信工具的备选频率。

- 4、内置高增益全向天线，天线长度≥100mm天线，通过无线电管理部门检测且提供检测报告；

- 5.采用双风扇主动散热和内置散热片被动散热相结合的散热方式，保障长时间连续稳定工作。

- 6，采用模块化的独立信道设计，可以根据未来需求增设或删除某些频率模块，适应未来工作需要。

- 7.具有发射功率调整功能，能分别调整各个频段的发射功率，并能够根据实施现场需要，增强或减弱任一模组的屏蔽功率，调节范围≥30db；

- 8.采用主动时频闸控技术，通过对工作信道的有效控制，实现仅对目标考场屏蔽区域信号进行控制，对考场外没有干扰，更不会干扰到基站正常工作。仅屏蔽发射基站的下行频率而不影响上行频率。并可以进行有效的手动干预屏蔽器的工作范围与工作功率。

- 9.采用芯片过热预防系统，避免由于用户不当操作或环境温度过高导致的设备过热的现象出现，进而避免设备内部的过热损坏，有效保障屏蔽器的长期可靠工作，保证屏蔽效能。

- 10.选用进口高性能集成电路和贴片元件，采用进口全自动贴片机和回流焊机加工、流水线生产，质量、性能稳定。